- 电力负荷监测与分解

材料背景：传统的电能能耗监测主要借助于电能表，在入户线上的电能表可以获取用户的总能耗数据，而电力分项计量可以对连接到入户线后的建筑物内各个用电设备所消耗的电能进行独立计量。基于电力分项计量的一系列技术，是将电器识别作为物联网的重要研究方向，能够为电力公司和用户带来很多便利，在生产和生活中有非常实际的意义。

电力分项计量技术主要分为两种：一种是侵入式电力负荷监测（Intrusive residential Load Monitoring，ILM），是为用户的每一个用电设备安装一个带有数字通信功能的传感器，通过网络采集各设备的用电信息；另一种是非侵入式电力负荷监测与分解（Non-Intrusive Load Monitoring and Decomposition，NILMD），是在用户的电能入口处安装一个传感器，通过采集和分析用户的用电总功率或总电流来监测每个或每类用电设备的功率及工作状态。

基于NILMD技术的用电分析计量具有简单、经济、可靠和易于迅速推广应用等优势，更加适用于居民用户。非侵入式电力负荷监测与分解结构如图所示：

NILMD系统的目标是根据不同类型用电设备独特的负荷印记，从一个能源网关设备记录的数据中检测出接入该能源网关设备的电路中各种用电设备的开关等操作，并对其用电量进行分项计量。NILMD装置测量得到的是整个线路上的电压和电流数据，它们可以看作是各个用电设备的电压和电流数据的叠加。NILMD的核心是如何从采集到的整条线路的电压和电流数据中“分解”出每个用电设备独立的用电数据。如同人类的声纹和指纹等具有唯一性的生物特征可以用来实现个体识别一样，用电设备的负荷印记可以识别不同种类和型号的用电设备中相对稳定且较为显著的特征，如在运行过程中产生的电压、电流和谐波等时序数据中的特征。而根据用电设备运行的过程，又可将数据分为暂态数据和稳态数据两大类，其中暂态数据主要指设备启动、设备停止、设备模式切换时的状态数据，稳态数据主要指设备稳定运行时的状态数据。

根据用户用电设备工作状态的不同，可将用电设备分为以下3种类型。

启/停二状态设备（ON/OFF）。这类用电设备只有运行和停机两种用电状态，如白炽灯、电热水壶等。

有限多状态设备。这类用电设备通常具有有限个分立的工作状态，与之相对应的用电功率间是离散的，不同的功率水平即标志着不同的工作状态，如洗衣机、微波炉、电磁炉等。

连续变电状态设备。这类用电设备的稳态区段功率无恒定均值，而是在一个范围内连续变动，如变频空调、电动缝纫机等。

数据说明：本案例研究的用电设备共11种，其类型及工作参数如表所示。

本案例数据分为训练数据和测试数据两部分，训练数据包含了表所示的11种设备分别的用电数据，测试数据为表所示的11种设备中某两种设备的用电数据。训练数据中的每一种设备都包含4张表，分别为设备数据、周波数据、谐波数据和操作记录。测试数据中的每一种设备都包含3张表，分别为设备数据、周波数据和谐波数据。

| 序号 | 设备ID | 设备类型 | 工作参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD1 | 落地风扇 | 220V，60W |
| 2 | YD2 | 微波炉 | 220V，输入：1150W，输出：700W |
| 3 | YD3 | 热水壶 | 220V，1800W |
| 4 | YD4 | 笔记本电脑 | 20V，3.25A/4.5A |
| 5 | YD5 | 白炽灯 | 22V，40W |
| 6 | YD6 | 节能灯 | 220V，5W |
| 7 | YD7 | 激光打印机 | 220~240V，50~60Hz，4.6A |
| 8 | YD8 | 饮水机 | 220V，制热：430W，制冷：70W，总：500W |
| 9 | YD9 | 挂式空调 | 220V，2600W |
| 10 | YD10 | 电吹风 | 220V，50Hz，1400W |
| 11 | YD11 | 液晶电视 | 220V，50Hz，150W |
| 序号 |  | 特征 | 备注 |
| 1 |  | time | 年月日时分秒 |
| 2 |  | IC | 电流，单位：0.001A |
| 3 |  | UC | 电压，单位：0.1V |
| 4 |  | PC | 有功功率，单位：0.0001kW |
| 5 |  | QC | 无功功率，单位：0.0001kVar |
| 6 |  | PFC | 功率因数，单位：% |
| 7 |  | P | 总有功功率，单位：0.0001kW |
| 8 |  | Q | 总无功功率：单位：0.0001kVar |
| 9 |  | PF | 总功率因数，单位：% |

有功功率（P）是保持用电设备正常运行所需的电功率，也就是将电能转换为其他形式能量（机械能、光能、热能）的电功率。如5.5kW的电动机是将5.5kW的电能转换为机械能，带动水泵抽水或脱粒机脱粒。而各种照明设备是将电能转换为光能，供人们生活和工作照明。

无功功率（Q）是用于电路内电场与磁场的交换，并用于在电气设备中建立和维持磁场的电功率。无功功率不对外做功，而是电场能与磁场能之间的相互转换。凡是有电磁线圈的电气设备要建立磁场，就要消耗无功功率。如40W的日光灯除了需要超过40W的有功功率（镇流器也需消耗一部分有功功率）来发光外，还需要80var左右的无功功率，用于供镇流器的线圈建立交变磁场。由于无功功率不对外做功，所以被称之为“无功”。

视在功率（S）等于电压有效值与电流有效值乘积，表示电源的输出能力。

功率因素为有功功率与视在功率的比值，由电压与电流之间的相位差角φ决定。视在功率计算公式为S=UI，单位为VA；有功功率计算公式为P=UI cosφ=S cosφ，单位为W；无功功率计算公式为Q=UI sin⁡φ，单位为var。其中，U为电压，I为电流，cosφ为功率因素。

周波数据表结构如表所示。

| 序号 | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | time | 年月日时分秒 |
| 2 | ICi | i范围为001~128，电流一个周波的第i个采样点（XXX.XXX） |
| 3 | UCj | j范围为001~128，电压一个周波的第j个采样点（XXX.XXX） |

周波表示交流电完成一次完整变化的过程(即一个正弦波形)。因为我国交流电供电的标准频率为50Hz，所以NILMD装置在其中一个周期内（0.02秒）可采集128个时间点上的数据。

谐波数据表结构如表所示。

| 序号 | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | time | 年月日时分秒 |
| 2 | ICi | i为02~51，i次电流谐波，表示谐波的含有率（XX.XX%） |
| 3 | UCj | j为02~51，j次电压谐波，表示谐波的含有率（XX.XX%） |

当供电线路中的正弦波电压施加在非线性电路上时，电流就变成非正弦波，非正弦电流在电网阻抗上产生压降，会使电压波形也变为非正弦波。非正弦波可用傅立叶级数分解，其中频率与工频相同的分量称为基波，频率大于基波的分量称为谐波。在电力行业中，谐波是指工频频率的整数倍的交流电。因为我国电网规定工频频率是50Hz，所以基波频率是50Hz，这样5次谐波电压（电流）的频率就是250Hz。

任务要求：根据NILMD装置测得的整个电路上的电力数据，建立模型，实现从整条线路中“分解”出每个用电设备的独立用电数据。

（1） 分析每个用电设备的运行特征。

（2） 构建设备判别特征库。

（3） 建立模型，对设备进行判别预测。

（4） 计算实时用电量。

建议步骤：

（1） 抽取11个设备的电力分项计量的数据。

（2） 对抽取的数据进行数据探索、缺失值处理和特征构造等操作。

（3） 建立模型进行设备识别。

（4） 计算预测实时用电量。